	[image: image1.jpg]




	
	
	
	
	

	        ООО "Компания СтилДом" 

	                        Оптовые поставки материалов и комплектация строительных объектов

	
	



Dali очиститель фасадов против солевых отложений и цементных остатков

[image: image2.png]


НАЗНАЧЕНИЕ

Средство для очистки фасадов против солевых отложений и цементных остатков с минеральных поверхностей, а также имеющихся биопоражений (плесени, грибка и т.п.)

ключевые преимущества

· для удаления солевых загрязнений

· для удаления следов цементного раствора с поверхности керамической плитки, как снаружи так и внутри помещений;

· для быстрого и эффективного удаления накипи с различных поверхностей и посуды;

· для удаления грибка, мхов и плесени с минеральных поверхностей. 

СВОЙСТВА

· эффективно удаляет и растворяет как растворимые так нерастворимые в воде загрязнения карбонатного, сульфатного и известкового типов;

· легко проникает на значительную глубину (до 5 мм) в обрабатываемый материал, растворяя и удаляя вредные солевые примеси на всю глубину пропитки, что значительно повышает эффективность обработки;

· при высыхании не оставляет следов, что повышает чистоту обработанной поверхности;

· не требует интенсивной промывки обработанной поверхности водой;

· отлично совмещается с последующей обработкой гидрофобизирующим составом «Гидростоп», производства ЗАО «НПП Рогнеда»;

· эффективно удаляет с минеральных поверхностей грибковые и плесневые загрязнения.  

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для удаления солевых загрязнений состав Dali Очиститель фасадов нанести на сухую обрабатываемую поверхность при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С с помощью валика, кисти или распылителя (оборудование должно быть выполнено из кислотостойких материалов). Расход состава зависит от степени загрязнения и впитывающей способности поверхности и составляет 0,2-0,3 л/м2. Через 1-2 суток (после полного высыхания поверхности) для предотвращения повторного появления высолов поверхность следует обработать гидрофобизирующим составом  Dali «Гидростоп» производства ЗАО «НПП РОГНЕДА». Для удаления слабых загрязнений, например, для удаления цементных следов с керамической плитки или для удаления налета накипи с посуды или сантехнического оборудования, состав следует предварительно разбавить водой (1 литр состава на 1-2 литра воды).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

при температуре от 0 до +40°С. Допускается однократное замораживание на период транспортировки.

УПАКОВКА 

5; 10 л

Срок годности 

1,5 года. 

СЕРТИФИКАТЫ

· ТУ 2383-045-13238275-2007

· Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.238. П.010930.02.07

_______________________________________________________________________________________
Тел.+7(916)150-79-30 
+7(903)242-93-38
  e-mail: stil_dom@mail.ru
www.k-s-d.ru

